Lávka - rozpis

| Název položky | Počet kusů | Rozměr v mm |
| --- | --- | --- |
| Poval přes vodu | 2 | 8 500 x 180 x 140 |
| Příčné trámky spodní | 2 | 1 000 x 100 x 100 |
| Příčné trámky spodní - zábradlí | 2 | 1 700 x 100 x 100 |
| Stojky zábradlí | 2 | 1 100 x 100 x 70 |
| Zavětrování zábradlí | 2 | 1 100 x 100 x 70 |
| madlo | 1 | 4 500 x 100 x 70 |
| pochůzná mostovka | 0,2 m3 | 700 x 25 |